산업기반 테러시설 1, 2주차

- 산업제어 시스템

ICS(Industry Control System) : 다양한 자동화 시스템과 관련 장비에 사용되는 포괄적인 용어

- 정보기술(IT)와 운영기술(OT)로 나눔. / IT 영역은 일반 사무실의 네트워크와 유사

- OT는 주요 설비 제어와 관련된 영역. 즉, OT는 ICS 보안의 가장 중요한 요소 !!

Ex ) 프로그램 가능 로직 제어기(PLC), 원격단말장치(RTU) 등. PLC : 설비제어 담당 센서

- OT vs IT

- IT는 CIA 우선순위 // 별로 중요하지 않음.

- OT는 AIC 우선순위 Avaliability , integrity, confidential

전용 애플리케이션 및 비공개 전용 프로토콜 : ftp , telnet도 프로토콜로 제어를 하고 있지만, 여러가지 프로토콜을 제어할 때는 다 다르다. Modbus 및 smeise등 프로토콜 겸 어플리케이션을 사용.

OT는 가용성을 중시 : why? 공장 같은 경우는 한번이라도 멈추면 막대한 피해가 발생 ex) 병원

사고 발생시 대규모 경제적 물리적 피해가 발생 !

- 산업 제어 시스템 구조 / 각각에 대한 용어

- 프로그래머블 로직 컨트롤 – PLC // 설비 제어 담당 센서

: 입력채널을 통해 데이터 획득, 출력 채널을 통해 엑추에이터를 제어 // usb 및 네트워크 통신버스 수행 // 일반적으로 사용하는 프로토콜 X, 이거 꺼라 저거켜라 등에 대한 전달을 해서 서로 통신을 주고받는 역할

- 휴먼 머신 인터페이스 : HMI

: 실행 중인 프로세스를 시각화해 프로세스 값의 ratk와 조작, 경보 표시와 제어 설정 값의 현황 표시

시리얼 통신이나 이더넷 암호화 프로토콜을 통해 통신하는 터치 지원 장비 // 클릭하면 plc와 연결되서 데이터값이 들어가고 plc에서 장비에게 명령을 내리는 구조

- 감시 제어 및 데이터 취득 : SCADA

: 전력망, 수도 시설 등등 원격 운영 스테이션을 사용하는 ICS 유형 및 장비의 결합된 시스템

1960년대 원격지의 시스템을 효과적으로 감시 및 제어하기 위해 사용. // 장치마다 상호 연결, 각 장치에 대한 원격 접근 및 제어 가능

- 시스템 분산 제어 시스템 : DCS

DCS는 하나의 현장에서 이뤄지는 작업을 처리하는데 사용 EX 스마트폰 / SCADA는 범위가 더 큼 EX) 아파트 등 큰지리적인 자동화의 대명사.

- 안전 계측 시스템 : SIS

: 안전 모니터링 전용 시스템 //

인터넷이 전혀안되는 망에도 PLC나 HMI 등이 있다.

- 일반 IT 인프라 구조

DMZ 구간들이 있다. DMZ Zone 외부에서 들어올수 있는 구간.

Intra zone 함부로 들어갈 수 없는 구간

외부에서는 intra나 오피스망에 함부로 들어갈 수 없다.

- 인프라 이해

Enterprise zone 은 dmz zone과 거의 똑같음

Industrial demilitarized zone은 중계영역 // 위에존에 있는 데이터를 아래 영역으로 보내야하는데, 보안이 중요하며 이러한 것들에 대한 접근 제어를하는 기능

Industrial zone은 내부망으로써, 전체적인 부분들이 scada임. Industrial distribution이 중심이며

Plc 컨트롤러가 장비들을 하나씩 제어하는 구조

- 퍼듀 모델 ( 인프라 구조를 가지고 어떻게 적용해야 하는가?)

ISA-99의 PERA 모델에서 채택된 ICS

레벨 별로 외울필요 X, 왜 이게 이레벨에 위치해있는지만 알면됨.

- 엔터프라이즈 영역

전반적인 공장 설비의 생산 상태, 재고 및 수요를 보고하는데 사용

ICS 네트워크와의 연결을 기반으로 안쪽으로 데이터를 제공하는 역할을 하는 구간임.

레벨 5 : 기업레벨, 인터넷 정보들이 들어와야하는 부분 (공장 설비의 생산 상태 및 재고 수요 등을 보고하는 데이터를 가져오는 부분들이 Enterprise Network임.) 안쪽으로 데이터를 제공하는 역할

레벨 4 : 공장에서 생산하는 모든 프로세스를 지원 (모든 정보 기술 시스템의 본거지)

데이터들이 내부쪽으로 들어가는 데 이런 데이터들을 연결하는 시스템들이 위치함.

- Industrial 비무장 영역

한마디로, IT와 OT 시스템간의 직접적인 통신을 방지하고 IDMZ중계서비스를 통신을 중계하여 별도의 분리 및 검사 계층이 전체 아키텍처에 추가 -> 절충한 -> 생산 // 중계역할

- 인터스트리얼 영역

내부존이라서 레벨 3 – 사이트 운영

공장 전반의 모니터링 및 컨트롤 제어 시스템(HMI, 운영장비 등)이 위치

레벨 2 – 구역 감독 통제

PLC는 1에도 있지만 2에도 있음. 레벨 3및 레벨 1이 붙어있는 부분이 잘 동작이 되고 있는지 모니터링 하는 역할

레벨 1 – 기본통제

실제 프로세스 센서들과 연결되어있는 구간이라서 PLC PID 등 여러가지 컨트롤 들이 위치.

- 산업제서 시스템 프로토콜 이해 및 분석

- 일반 it 프로토콜 이해 // 업체마다 장비에 맞는 프로토콜을 개발 -> 표준화가 안됨.

프로세스 자동화 프로토콜 : ControlNet, Modbus // 기능이 비슷 (데이터를 받아서 시스템에 넘김.)

일반 it 프로토콜 대부분은 퍼듀 모델 레벨 3 이하에서 진행.

- 모드버스 프로토콜 // 응용 프로그램 계층 메시징 프로토콜

1979년에 도입, 사실상의 표준이며, 가장 널리 사용되는 ICS 프로토콜

OSI 모델에서는 레벨 7에 배치됨. = 다양한 유형의 통신 버스를 통해 연결된 장치간에 클라이언트 / 서버 통신을 제공

- 모드버스 프로토콜의 이해 // MODBUS-TCP는 마스터와 슬레이브의 역할이 있음.

정리하면, OT 즉, 안에 완전 폐쇄망에서는 시리얼로 해도 되는데, 외부의 정보의 데이터를 가져올때는 IP기반인 것을 포함해야 한다.

- 슬레이브(SEVER)는 마스터(클라)가 요청하는 데이터에 대해 응답을 해줌

또한, TCPPORT나 PLC가 있고 상위기기에서 요청하는 동작만을 하는 수동적인 위치이다.

- 마스터는 산업용터치 기기, 및 PC와 같은 상위 기기가 위치하고 원하는 데이터를 읽어오거나, 기입하는 등 적극적으로 슬레이브 기기를 다루는 역할을한다.

PC 및 HMI가 연결된 마스터가 외부의 데이터를 읽어서 슬레이브에 요청하면 값들이 코일과 펑션으로 변경 -> 자동제어 시스템에 값들이 전달되어 동작하는 구조

펑션 코드와 데이터가 중요함.

펑션코드는 명령어. 뭐를 할거냐 등의 지시

실질적으로 명령어를 내리기 위한 컴퓨터가 알아먹을 수 있도록 하는 것이 DATA

즉, 펑션코드 = 데이터

Java -jar modbusPal.jar

- MBAP Header 부분

모드버스 어플리케이션 프로토콜의 약자, 우리가 nmap을 통해 스캔을 하면 헤더 정보들이 나옴 -> 아 모드 버스 프로토콜을 사용하고있구나

칼리리눅스에 파일을 복사 어캐함? 걍 옮기면 됨.

칼리 리눅스 – 공격자 // 칼리 리눅스 자체에 모드버스 시뮬을 올리고 칼리리눅스에서 공격을해서 조작이 되는지 보는 것.

- Function Code 부분

코일과 레지스터가 중요함. 펑션 코드에서 1~127사이 값

그러나 tcpport에서 1 2 4 5 6 15 16 why? -> 실질적으로 사용하는 서비스기 때문

Modbuspal은 슬레브 // 모드버스의 기본 프로토콜은 502이다.

모드버스 슬레브는 하나의 데이터베이스 역할로 보면됨. 슬레이브를 추가할 수 있음.

스카다 – 전체 개념 / 슬레이브 하나는 장치하나로 생각 (a영역의 장비를 제어하는 장비나 그냥 장비)

코일의 Value는 1과 0밖에 안된다. 이런 것들을 코일에 넣어서 관리를 해주면 됨.

레지스트리는 65535까지 가능 – 뭔가 더 확장해서 사용가능

PC로 치면, 슬레이브 메모리에서 레지스트리 정보를 통해서 cpu 정보를 넣고 메모리를 넣어서 연산 진행해서 진행하는 그런 구조임.

IFCONFIG 해서 네트워크 따고

Nmap 192.. -p 를 하던가 -p 502를 하면 됨.

이제 외부에서 접근을 해봐야겠죠? 다음시간에 ~

// 포트가 열려있는 것 까지 확인을 했다.

- 클라이언트 쪽에서 모드버스라는 프로토콜을 이용해서 plc에서 scada를 제어한다는 흐름.

Qmodmaster 실행 – 연결

산업기반 시설의 보안 이슈 - Osint 쪽에서 포트들이 접속이 된다. Qmod로 접속을 통해 스카다쪽에있는 데이터 레지스트리 정보를 마음대로 수정할 수 있다.

Unit id = slaves 개수

스캔은 모드버스 프로토콜에 붙은거를 다 스캔하는 역할

코일의 넘버 - n개의 데이터를 가져오겠다.

write해서 돌리면 칼리상의 모드 버스 값이 달라짐.

이렇게 서버/클라이언트에 접속할수 있는 것을 살펴봄

즉, 모드버스가 열려있고 502포트가 열려있다면 이 데이터에 접속할 수 있다 !!

- 모의해킹 과정 – 산업제어시스템 프로토콜 패킷 분석

Gem install modbus-cil

Modbus 치면 헬프창 나옴 사용방법

Loopback을 더블클릭하던가 / 캡쳐 – 옵션가서 loopback을 클릭

modbus read 192.168.226.128 1 8 // 모드버스를 돌린 상태에서 각 코일을 읽음 1부터 8까지

modbus write 192~ 8 1 // 모드버스 8번째 코일 데이터 값을 1로 바꾼다.

이러면 와이어 샤크에 분석이 나타남.

필터에 modbus 검색 // 와이어샤크에 대해서 모드버스 해석이 가능하다

Modbus/TCP 를 검색해서 첫번재 보면, modbus/tcp는 연결을 위한 구간

Modbus는 데이터 영역

마스터쪽 -> 슬래브 // 55886 -> 502 요청한거임

슬레브 – 마스터쪽 502 -> 55886 반응

마스터쪽 – 슬래브 응답 55886 – 502 연결이 되었다.  / 3hand shake

마스터쪽에서 – 슬래브 // Query : Trans

Modbus/tcp는 identifier정보와 unit 정보가 한번에 날라간다.

헥사 값을 찍으면 서로 바뀐다 탭이 / 즉, 와이어샤크는 이 규격화된 규칙들을 보면서 해석해나간다. 00 06 이라는 것은 length 위치정보이고  등등 ..

Read coils 이라는 것이 1으로 저장 / 레퍼 0000 으로 저장 /

response값은 데이터들이 날라오면서 모드버스 데이터가 0번부터 x번까지 리드하라고 한게 나옴.

그다음 쿼리 : 트랜스가 2개가 나오는데 하나는 리드부분/ 하나는 write부분임

레퍼런스 값이 7 =0~7R지 data 1번을 수정